一．概述

 本厂生产的OCS-XS无线数传式电子吊秤, 采用高精度专用传感器和当前最先进的∑-△型A/D转换器, 结合现代无线电和单片微机技术, 具有很高的可靠性、良好的精度和完善的软件功能。

- 二. 主要特点

- 背光液晶显示，白天晚上清晰可见。优质塑料外壳，坚固耐用，台式/便携式两用仪表

- 仪表体积小巧，非常适合便携使用。内置热敏打印机，打印磅单可定制

- 可在磅单上打印中文用户单位名称，使每台秤和磅单都为用户定制。

- 可将称重结果分为多达256个类别，并分类统计和打印。

- 内置热敏打印机，打印完备的检测凭单。

- 可按日期及类别，分类打印报表。

- 可存储多达3000次称重记录。

- 精确的内部时钟和日历。

- 双向数据传送功能，可向吊秤发送归零等控制信息。

- 三. 主要技术指标和功能

- 精度等级：符合OIML III标准

- 电源：电池供电，秤体4V/4AH，3.7v锂电池

- 无线电频率：430MHZ，16个频点，跳频通讯

- 显示更新速度：4次/秒

- 工作温度：秤体：-15℃~50℃，仪表：0℃~40℃

- 秤体充电一次连续工作时间：200小时

- 仪表充电一次工作时间：400小时(无打印情况下)

- 无线传送距离：无阻挡时，不小于100米

- 四．规格和基本参数:

| 型 号 | 额定最大称量 | 分度值(kg) |
| --- | --- | --- |
| OCS-XS-13 | 300kg | 0.1 |
| OCS-XS-15 | 500kg | 0.2 |
| OCS-XS-01 | 1t | 0.5 |
| OCS-XS-02 | 2t | 1 |
| OCS-XS-03 | 3t | 1 |
| OCS-XS-05 | 5t | 2 |
| OCS-XS-10 | 10t | 5 |

五．仪表键盘功能说明:

【ON/OFF】：开机或关机键；也用作从各种功能状态退回到称重状态；

【SET】：用于设置操作；

【ENTER】：称重稳定后手动存入记录，也用于键盘输入时的确认键；

【TOTAL】：查询和打印总重统计报表；

【query】：查询和打印各次记录

【PRINT】：手动打印操作；

【A.C】：删除符合条件的所有记录；

【CLR】：清除输入；

【Date/9】：显示/修改当前日期.

【Auto/8】：设置或取消自动工作状态

【Minus/7】：设置或取消负秤工作状态；

【Type/6】：设置类别

【Time/5】：显示/修改当前时间.

【S.T/4】：设置输入皮重，

【Del/3】：删除当前记录；或在查询时选择删除单笔记录；

【Gath/2】：一批货物称完后统计和打印；

【Tare/1】：进纸和其他功能键

【Zero/0】：置零操作，单次置零范围小于满量程的2%，累计置零范围小于满量程的4%;

【F1 】：功能键，用于走纸；

【F2 】：功能键；用作搜台、参数设置；

【F3 】：功能键；

六．称重显示器使用方法

- 开机

  - 应先确保秤体电源接通，确保保险丝正确连接，并打开电源开关，看到秤体上的灯亮一下说明秤体已经上电

  - 按【开/关】键启动显示器, 显示屏先显示本秤的软件版本号，,随后倒计数至"00000"；

  - 若无线电信号稳定则显示器进入称重状态，显示屏显示重量，若没有无线信号，则显示NO-RF;

- 关机

  - 长时间关机：如果吊秤将有较长关机不用，则应该将秤体上的开关设定到断开状态，或者将保险丝取出，确保秤体电源断开，这样是为了避免电池因过度放电而损坏

  - 短时间关机则直接关闭仪表即可，秤体也将自动关闭

- 称重操作

  - 置零

若空秤时显示不为0时，可按【Zero/1】使显示为0，同时零位指示灯亮.; 注意：单次置零范围是满量程的2%；

  - 设皮
在已知皮重时,可用此功能.按【S.T/4】,显示屏显示"P –xx",这时可输入皮重,输毕按【ENTER】,注意无须输入小数点,如3150.5kg应输入31505；输入的皮重必须是分度值的整数倍；

  - 存入和打印单次称重记录

吊起重物, 稳定后按【ENTER】即将本次称重值存入机内, 序号加1, 同时打印出称重结果.格式如下: 
1  08:57  2352 kg

- 注意起吊一次只能存入一次,在重物放下前重复按【ENTER】无效. 必须回零以后再次吊起重物才能算有效加载

- 一次称重结果必须大于8个分度值，并且重量稳定才能够存入内存并打印；

- 若设置为手动打印，则每次存储记录时不自动打印，并显示：“rec-ok”提示记录已经存储；

重复上述过程,第2次吊起重物后按【ENTER】,打印机自动打印本次重量
2  08:59  1806kg

称重告一段落可打印称重汇总表,按【Gath/2】即可打印机打印相关表头，并显示查询的总次数和总重量，打印结果如下:
公司名称
类别:09
日期:2008-05-05

总重:13586kg
总次:0021

21  09:57  2202kg
20  09:53  1906kg
.
1  08:56  2352

汇总操作实际上等效于按类别+日期查询累计重量并打印，累计标志点亮，屏幕显示t-21，表示总共21次记录，按【ENTER】键屏幕显示本次汇总统计的总重量，连续按【ENTER】屏幕切换显示总次数和总重量，按【ON/OFF】键回到称重状态；应该注意的是：

- 每次汇总打印后重新开始汇总统计；

- 每次选择新的类别后重新开始汇总统计；

- 修改了系统日期后也重新汇总统计；

- 时间显示和设置

  - 按【时间】显示当前时间，按【SET】键，进入修改状态；按其他键退回到称重状态；

  - 进入修改状态后，最高位开始闪烁，按数字键修改，无需修改可直接按【ENTER】；

  - 6位数字全部修改完毕后，按【ENTER】键保存，不保存则按【开/关】键退出；

- 日期设置

  - 按【日期】显示当前时间，按【SET】键，进入修改状态；按其他键退回到称重状态；

  - 进入修改状态后，最高位开始闪烁，按数字键修改，无需修改可直接按【ENTER】；

  - 6位数字全部修改完毕后，按【ENTER】键保存，不保存则按【开/关】键退出；

- 类别选择

  - 若需利用本仪表的分类统计功能,应在称重时输入【type/6】作为分类依据.

  - 按【type/6】显示原类别号：tp-xxx；xxx是0~255的整数，即最多可以设置256个类别；超过255的输入被系统认为是错误的输入，并提示：ERR-5, 默认的类别号为0；若无须改动可直接按任意键, 否则按【SET】，进入设定状态，输入新类别号(0-255)然后按【ENTER】；

- 类别名称预设

- 可以将本厂可能称量的物品名称预先存储到仪表中，最多存储256种；打印时将打印该物品的名称而不是类别号；每种类别名称可以设置50个字符；

- 按【type/6】，显示当前类别，显示：tp=x；

- 按【SET】，显示ST-X，提示输入类别序号，按数字键输入序号，显示为“ST-xxx”;

- 按【ENTER】键确认输入；显示：“01：xxxx”提示输入第一个字符，并显示当前字符的十进制ASCⅡ码，例如：要输入字符“A”请输入65，请参照附录：ASCⅡ码表；按【ENTER】确认，并输入下一个字符；可以随时按【TOTAL】存储输入并回到称重状态；

- 输入过程中可以按【PRINT】键打印出该序号的类别名称；但只打印到当前设定的位置，不需要修改则按【ON/OFF】回到称重状态；按【SET】键保存修改，并进入下一个类别设定；

- 厂名设置

  - 按【F2】键，显示：FUN，再按数字【0】，选择设定厂名功能，显示：“01： xx”表示输入厂家名称的第一个字符；

  - 按数字键输入ASCⅡ码（十进制），例如要输入“a”请输入97，请参照附录：ASCⅡ码表；按【ENTER】确认；显示：“02：x”提示输入厂家名称的第二个字符；依次输入所有的字符，按【SET】保存并退回到称重状态；输入过程中可以按【PRINT】键打印出当前的设定内容；厂家名称最多可以设定99个字符

  - 若不需要修改厂名则按【ON/OFF】退回；

- 记录管理

  - 记录存储

    - 两种工作模式：手动工作、自动工作，可以在称重状态下按【Auto/8】切换工作模式

    - 设置为手动模式时,只需按【ENTER】即记录,打印

    - 打印称重记录:设置为自动模式时,重物稳定时自动记录,打印

  - 记录查询和打印

本功能主要用于需重新打印计量单的场合,有多种组合统计方法：

- 查询累计记录

- 查询和打印所有记录的总报表；

- 查询指定日期下所有记录的累计重量

- 查询指定日期和指定类别的累计重量

- 查询指定类别的所有记录的累计重量

- 查询单次称量记录

- 查询各次记录的重量；

- 输入记录号查询；

- 按指定日期查询每次记录

- 按指定类别查询每次记录

- 按指定类别+指定日期查询每次记录

- 查询和打印所有记录的总报表

按【TOTAL】后显示：CA-ALL,表示统计所有称重记录；按【ENTER】确认，即：【TOTAL】+【ENTER】；仪表依次显示所有记录的总重和总次数；

显示总次数和总重量的同时可以按【PRINT】键，打印机打印内存中所有称重结果清单,格式如下例：

厂家名称
总重: 5245kg
总次: 0003
  3  15:12  2101kg
  2  08:59  1806kg

1  08:57  1338kg

- 按日期查询和打印汇总表

按【TOTAL】后显示：CA-ALL,再按【TOTAL】，显示CA-d-表示按当前日期统计所有重量，按【ENTER】确认，即：【TOTAL】+【TOTAL】+【ENTER】；仪表显示此日期下所有记录的总重和总次数；同时可以按【PRINT】键，打印符合条件的记录汇总表：

厂家名称

时间：2008-10-01

总重: 5245kg
总次: 0003
  3  15:12  2101
  2  08:59  1806
  1  08:57  1338

- 打印按类别汇总表

按【TOTAL】后显示：CA-ALL,再按2次【TOTAL】，显示CA-t-表示按当前类别统计所有重量，按【ENTER】确认；仪表显示此类别下所有记录的总重和总次数；同时可以按【PRINT】键，打印符合条件的记录汇总表：

厂家名称
类别：黄铜

总重: 5245kg
总次: 3

3  15:12  2101kg
  2  08:59  1806kg
  1  08:57  1338kg

- 打印按类别+日期汇总表

按【TOTAL】后显示：CA-ALL,再按3次【TOTAL】，显示CA-d-t表示按当前日期+类别统计所有重量，按【ENTER】确认；仪表显示此日期下当前类别的所有记录的总重和总次数；同时可以按【PRINT】键，打印符合条件的记录汇总表：

厂家名称
时间：2008-10-01

类别：黄铜

总重: 5245kg
总次: 0003

3 15:12  2101
  2  08:59  1806
  1  08:57  1338

- 查询和打印单次称重记录

和总记录查询功能一样，也有四种查询模式，分别为：查询所有记录(qu-all)、按日期查询（qu-d-）、按类别查询（qu-tp-）、按日期+类别查询（qu-d-t）

按【query】，显示：QU-ALL表示查询所有记录，再按查询，依次切换以上四种查询状态；按【ENTER】确认。

单笔记录查询，按倒序查询，按【query】，qu- All-表示查询所有，按【enter】确认，显示r-1000表示第1000条记录，按【enter】显示此记录的净重；依次按【enter】显示下一笔记录的序号和净重；直到最后显示end；随时可以按打印键打印单笔重量；随时可以按【ON/OFF】退出查询；

  - 记录删除

- 单笔记录删除

按【单清】键，仪表显示：del-rec，提示是否确认删除最后一笔记录，按【ENTER】则删除最后一笔记录，记录号减一；按其他键取消删除；

- 所有记录删除

按【A.C】，仪表显示：del-all, 提示是否删除所有记录，按【ENTER】键则删除所有记录；

.

- 搜台操作说明：

- 出厂时已经将吊秤和仪表配置匹配好，无需搜台，只有当出现故障需要更换仪表或无线吊秤时才会进行搜台操作，无特殊情况请不要进行此项操作！

- 按【F3】键不放，大约3秒种，

  - 如果仪表没有和吊秤连接，则显示“scan-x”，提示正在搜索，搜到无线吊秤后显示该设备的ID号：RF=xxx；

  - 如果仪表已经和吊秤链接好，并且正常工作，则显示：OFF-RF, 询问用户是否断开当前的连接；按【ENTER】确认断开，仪表显示SCAN…；按其他键不断开当前连接，退出搜台操作；

- 找到无线吊秤后，该无线吊秤指示灯亮，仪表显示该设备的ID号：RF=xxx；按【ENTER】将ID号存储到仪表，以后仪表只能和该吊秤通讯；

- 每台仪表只能记录一个ID, 要更改ID必须重新搜台；

- 仪表读取秤的重量时，无线吊秤的指示灯闪烁，无线吊秤空闲时指示灯熄灭；

- 只有处于空闲状态的无线吊秤才能被仪表搜到（不影响正在工作的秤）；

- 背光模式设定

按【F2】,显示FUN,再按数字键【7】，进入背光设定功能，显示：BLAUTO,表示当前工作模式为自动背光，显示：BL-OFF,表示当前背光模式为关闭状态，按【query】键可以切换背光模式，按【ENTER】键确认，按其他键返回称重状态；

- 蜂鸣器设置

按【F2】,显示FUN,再按数字键【8】，进入蜂鸣器设定功能，显示：Bz-off,表示当前蜂鸣器关闭，显示：BL-On,表示当前蜂鸣器使能，按【query】键可以切换蜂鸣器状态，按【ENTER】键确认，按其他键返回称重状态；

- 打印深浅设置

按【F2】,显示FUN,再按数字键【6】，显示：DP-X,表示当前的打印深度为x，x取值范围是5~9，数值越大表示打印颜色越深；按【query】键切换选择，按【ENTER】键保存；

- 自动打印设置

按【F2】,显示FUN,再按数字键【5】，显示：P-AUTO,表示每存入一笔新的记录后自动打印此记录；若显示P-MAN，表示只存储记录而不打印；此功能用于一批货物多次称量时可以节省用电，节省打印纸；按【query】键切换选择，按【ENTER】键保存；

- 电池电压查询

按【F2】,显示FUN,再按数字键【9】，仪表显示电池的电压，此功能仅仅用来查询电压，可以按任意键返回称重状态；电池电压小于3.45v就应该充电了；

- 出错信息：

err_ 1	:系统错误

err_ 2：称重不稳定

err_ 3：时间设置错误

err_ 4：日期设置错误

err_ 5：类别设置错误

err_ 6：写标定参数出错

err_ 7：设置ID出错

err_ 8：记录号大于3000

err_ 9：没有记录

err_ 10：设皮时候分度值不符合

err_ 11：没有连接打印机

err_ 12：打印机缺纸

err_ 13：打印机其他错误